郑州轻工业学院微课视频制作标准

附件3：

（参考）

本标准依据全国高校微课教学比赛视频制作标准制定。主要包括视频的音视频录制、后期制作和视、音频文件压缩格式要求等基本技术规范。若采用桌面录制软件等方式进行录制，相关视频比例、采样和压缩要求参照本指导相关部分执行。本指导仅作为学校组织拍摄的技术参考，个人参赛选手可结合自身情况进行拍摄和制作。
    一、录制要求
　　（一）课程时长
    每门课程总时长5-15分钟以内。删除与教学无关的内容。
　　（二）录制场地
　　录制场地可以是课堂、演播室或礼堂等场地。录制现场光线充足、环境安静、整洁，避免在镜头中出现有广告嫌疑或与课程无关的标识等内容。现场是否安排学生互动可根据录制需要自行决定。
　　（三）课程形式
　　 成片统一采用单一视频形式。
　　（四）录制方式及设备
　　１.拍摄方式：根据课程内容，可采用多机位拍摄（2机位以上），机位设置应满足完整记录全部教学活动的要求。
　　２.录像设备：摄像机要求不低于专业级数字设备，在同一门课程中标清和高清设备不得混用，推荐使用高清数字设备。
　　３.录音设备：使用若干个专业级话筒，保证教师和学生发言的录音质量。
　　４.后期制作设备：使用相应的非线性编辑系统。
　　（五）多媒体课件的制作及录制
　　教师在录制前应对授课过程中使用的多媒体课件（PPT、音视频、动画等）认真检查，确保内容无误，排版格式规范，版面简洁清晰，符合拍摄要求。
　　在拍摄时应针对实际情况选择适当的拍摄方式，与后期制作统筹策划，确保成片中的多媒体演示及板书完整、清晰。
　　二、后期制作要求
　　（一）片头
　　片头不超过10秒，应包括:学校名称、单位、课程名称、主讲教师姓名、专业技术职务等信息。
　　（二）技术指标
　　1.视频信号源
　  （1）稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。
　  （2）信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。
　  （3）色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。
　  （4）视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴp-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3Vp-p(以消隐线上下对称)，全片一致。
　　 2.音频信号源
　　（1）声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道（如录音设备无第3声道,则录于第2声道）。
　　（2）电平指标：-2db—-8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱。
　　（3）音频信噪比不低于48db。
　　（4）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。
　  （5）伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。
　　三、视、音频文件压缩格式要求
　 （一）视频压缩格式及技术参数
　　1.视频压缩采用H.264格式编码。
　　2.视频码流率：动态码流的最高码率不高于2000Kbps，最低码率不得低于1024Kbps。
　　3.视频分辨率：
　　（1）前期采用标清4:3拍摄，请设定为640×480；前期采用标清16:9拍摄，请设定为1280×720；
　　（2）在同一课程中，各讲的视频分辨率应统一，不得标清和高清混用。
　　4.视频画幅宽高比：
　　（1）分辨率设定为640×480，请选定4:3；分辨率设定为1280×720，请选定16:9；
　　（2）在同一课程中，各讲应统一画幅的宽高比，不得混用。
　　（3）比赛支持两种比例视频上传，请在“视频介绍”中进行展示比例设置。
　　5.视频帧率为25帧/秒。
　　6.扫描方式采用逐行扫描。
　（二）音频压缩格式及技术参数
　　1．音频压缩采用H.264格式编码。
　　2．采样率48KHz。
　　3．音频码流率128Kbps(恒定)。
　　4．必须是双声道，必须做混音处理。